國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局銅鑼園區污水下水道可容納排入之水質標準

中華民國101年9月25日科學工業園區管理局園勞字第1010030279A號公告訂定，並自同年10月1日生效

中華民國109年2月5日科技部新竹科學園區管理局竹環字1090003707C號公告修正，並修正名稱為「科技部新竹科學園區管理局銅鑼園區污水下水道可容納排入之水質標準」

中華民國109年12月21日科技部新竹科學園區管理局竹環字1090036453B號公告修正

中華民國111年11月17日國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹環字第1110037739B號公告修正

中華民國112年11月22日國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹環字第1120038751B號公告修正

中華民國115年9月15日國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹環字第1150029986D號公告修正

一、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局(下稱科管局)為管制銅鑼園區(下稱園區)排入污水下水道可容納之下水水質，依據科學園區污水處理及污水下水道使用管理辦法第五條第二項規定訂定本標準。

二、園區內污水下水道可容納排入之水質標準，其水質項目及容許限值如下表：

| 項次 | 水質項目 | 單位 | 最大容許限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溫 | ℃ | 38.0 |  |
| 2 | 生化需氧量(五天) | mg/L | 300 |  |
| 3 | 化學需氧量 | mg/L | 500 |  |
| 4 | 懸浮固體物 | mg/L | 300 |  |
| 5 | 氫離子濃度指數 | --- | 5.0-9.0 |  |
| 6 | 陰離子界面活性劑 | mg/L | 5.0 |  |
| 7 | 油脂(正己烷抽出物) | mg/L | 15.0 |  |
| 8 | 酚類 | mg/L | 1.0 |  |
| 9 | 銀 | mg/L | 0.5 |  |
| 10 | 砷 | mg/L | 0.35 |  |
| 11 | 鎘 | mg/L | 0.01 |  |
| 12 | 六價鉻 | mg/L | 0.1 |  |
| 13 | 銅 | mg/L | 0.2 |  |
| 14 | 溶解性鐵 | mg/L | 10.0 |  |
| 15 | 總汞 | mg/L | 0.005 |  |
| 16 | 鎳 | mg/L | 0.5 |  |
| 17 | 鉛 | mg/L | 0.1 |  |
| 18 | 硒 | mg/L | 0.02 |  |
| 19 | 鋅 | mg/L | 2.0 |  |
| 20 | 甲基汞 | mg/L | 0.0000002 |  |
| 21 | 總鉻 | mg/L | 1.5 |  |
| 22 | 溶解性錳 | mg/L | 2.0 |  |
| 23 | 氰化物 | mg/L | 1.0 |  |
| 24 | 氟鹽 | mg/L | 15.0 |  |
| 25 | 硫化物 | mg/L | 1.0 |  |
| 26 | 硼 | mg/L | 0.75 |  |
| 27 | 甲醛 | mg/L | 3.0 |  |
| 28 | 真色色度 | ADMI | 400 |  |
| 29 | 總有機磷劑 | mg/L | 0.5 |  |
| 30 | 總氨基甲酸鹽 | mg/L | 0.5 |  |
| 31 | 多氯聯苯 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 32 | 二甲基硫 | mg/L | 易燃或異味性物質 | 0.0615 |
| 33 | 丙酮 | mg/L |  | 10.0 |
| 34 | 氯仿 | mg/L |  | 0.4 |
| 35 | 二氯甲烷 | mg/L |  | 0.1 |
| 36 | 苯 | mg/L |  | 0.025 |
| 37 | 甲苯 | mg/L |  | 3.5 |
| 38 | 二硫化碳 | mg/L |  | 0.8 |
| 39 | 二氯乙烯 | mg/L |  | 0.035 |
| 40 | 三氯乙烷 | mg/L |  | 1.0 |
| 41 | 三氯乙烯 | mg/L |  | 0.025 |
| 42 | 鎵 | mg/L | 0.2 |  |
| 43 | 銦 | mg/L | 0.2 |  |
| 44 | 鉬 | mg/L | 0.01 |  |
| 45 | 總毒性有機物（TTO） | mg/L | 1.37 |  |
| 46 | 鋁 | mg/L | 5.0 |  |
| 47 | 鈹 | mg/L | 0.5 |  |
| 48 | 鈷 | mg/L | 0.05 |  |
| 49 | 鋰 | mg/L | 2.5 |  |
| 50 | 釩 | mg/L | 10.0 |  |
| 51 | 導電度 | μmho/cm | 750(適用於第一期(低導電度)污水處理系統) 9,000(適用於第二期(高導電度)污水處理系統) |  |
| 52 | 四氯丹 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 53 | 福爾培 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 54 | 五氯硝苯 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 55 | 毒殺芬 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 56 | 五氯酚及其鹽類 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 57 | 阿特靈、地特靈 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 58 | 滴滴涕及其衍生物 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 59 | 飛佈達及其衍生物 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 60 | 靈丹 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 61 | 安特寧 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 62 | 蓋普丹 | mg/L | 不得檢出 |  |
| 63 | 安殺番 | mg/L | 0.03 |  |
| 64 | 除草劑 | mg/L | 1.0 |  |
| 65 | 氯化物 | mg/L | 175 排入第二期(高導電度)污水處理系統之污水不在此限 |  |
| 66 | 總氮 | mg/L | 40.0 |  |
| 67 | 自由有效餘氯 | mg/L | 2.0 |  |
| 68 | N-甲基吡咯烷酮 (NMP) | mg/L | 2.0 |  |
| 69 | 2-甲氧基-1-丙醇(MP) | mg/L | 0.2 |  |
| 70 | 二甲基乙醯胺(DMAC) | mg/L | 0.2 |  |
| 71 | N- 甲基甲醯胺 (NMF) | mg/L | 2.0 |  |
| 72 | 二乙二醇二甲醚( DEDM) | mg/L | 2.0 |  |
| 73 | 銻 | mg/L | 1.0 |  |
| 74 | 錫 | mg/L | 2.0 |  |
| 75 | 氫氧化四甲基銨(TMAH) | mg/L | 30.0 |  |
| 76 | 鈣 | mg/L | 250 |  |
| 77 | 鎂 | mg/L | 40 |  |
| 78 | 總磷 | mg/L | 116年1月1日起為100.0 118年1月1日起為50.0 |  |

三、園區內公民營事業及機關學校經科管局核准之專用生活污水排放水質得不受前點最大限值之規定。

四、第二點各水質項目之採樣檢測，應依環境部公告之檢測方法執行檢測；如適用之檢測方法有一種以上，或無公告之檢測方法者，得由園區下水道管理機構指定適當之採樣檢測方法為之。

五、本標準自公告日施行。